Chapter 1.

- 準備工作

一個在rd-we site的account

一組bind在 rd-we site下的ip camera / dir-890. 且能在

2．安裝 Chrome Browser

至https://chrome.google.com/webstore/category/apps

尋找 postman rest client

選postman rest client shortcut  且 新增至chrome

2．使用 postman

開啟Chrome Browser

點選 左上角toolbar上面的”應用程式”。進去後，再點選Postman – REST Client

Postman

- 準備配對工具 openapi

3.1 Launch Chrome and then go to https://wedemo.dev.mydlink.com

3.2 Revise blank “host”, “email” and “password” according to your account.

For example

host  :  rd-we-openapi.auto.mydlink.com

email :  mydlinker@gmail.com

password : 123321

3.3 Press “Get Token” button and wait a second.

3.4 web page and link address will be changed.

3.5 copy “access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

3.6 Open another new web page and launch POSTMAN–REST Client (Chrome APP. If you never use it, please install)

3.7  Fill out the web address blank with https://rd-we-openapi.auto.mydlink.com/me/user/sync_idstr?

And then attach access_token got from step 6.

3.8. Http method choice the “POST”

3.9 Http body method choice the “raw”

  - Http body content is

{

"data":{

"type":"local_recording"

}

}

3.11 Press the “Send” button. It should get the response

{

"data": {

"result": "success"

}

}

Chapter 2 Local recording 測試方法

Setting 部分CGI TEST

Test target: IP Camera

2.1 autodiscover.cgi

目標 : 找出可配對的router及其上面的 disk。需3 openapi工具配合。

- 至http://util.dlinklife.com/portal.php上面確定ipcam/router皆上線且router有接usb disk。

- 如下圖所示，開啟postman，在url blank中填入 x.x.x.x/localrecording/autodiscover.cgi。method 選擇post

參數輸入選擇 x-www-form-urlencoded。

參數輸入 mode。值可以為 0或1或2 (細節請參考spec) 建議值為0。

- 至步驟3.11去按send，確定response成功後。30秒內回到此段步驟b的POSTMAN並按下send。

- 約六秒可得response來檢視autodiscover後的內容。如下圖，回傳值是在setconf.cgi所需要的參數值。

4.2 setconf.cgi

目標 : 設定並啟動localreording，建立ip cam與router 的mapping關係。

- 開啟另一全新postman，依下設定

    - url 為 x.x.x.x/localrecording/setconf.cgi

    - method為post

    - 使用x-www-form-urlencoded

    - 參數輸入如下

      - enable : 1         (1 為起動local recording)

      - policy : 0          (0為continue ，2 為event triggered)

      - day  : 1111111    (目前無做用)

      - period : 14301750  (目前無做用)

      - UID   : Generic_External_30305 (自autodiscover.cgi取得)

      - overwrite : 1

      - account  : admin (router 登入 的account)

      - password : passwd (router 登入 的password)

      - no : 44447279 (自autodiscover.cgi取得router的 mydlink no)

      - mac : 3C:1E:04:17:3A:8C (自autodiscover.cgi取得router的 MAC address)

4.3 queryconf.cgi

目標 : 查詢camera 與 router 之間localreording的設定值。

4.4 lockprofile.cgi

目標 : 鎖定 camera 上的 profile

4.5 unlockprofile.cgi

目標 : 解開 camera 上的 profile

4.6 unbindsetting.cgi

目標 : 解開 camera 上的 profile

- Local recording – Playback TEST